Четверг 5.11.2020г.

Преподаватель: Сазонов Василий Николаевич – sazonov20.61@mail.ru

Гр. № 3В подготовка водителей

Предмет: «ПДД».

Тема 3  «Запрещающие знаки »

Запрещающие знаки

| 3.1 | 3.2 |
| --- | --- |
| "Въезд запрещен" Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении. | "Движение запрещено" Запрещается движение всех транспортных средств. |
| 3.3 | 3.4 |
| "Движение механических транспортных средств запрещено" | "Движение грузовых автомобилей запрещено" Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин. Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей. |
| 3.5 | 3.6 |
| "Движение мотоциклов запрещено" | "Движение тракторов запрещено" Запрещается движение тракторов и самоходных машин. |
| 3.7 | 3.8 |
| "Движение с прицепом запрещено" Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств. | "Движение гужевых повозок запрещено" Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота. |
| 3.9 | 3.10 |
| "Движение на велосипедах запрещено" Запрещается движение велосипедов и мопедов. | "Движение пешеходов запрещено" |
| 3.11 | 3.12 |
| "Ограничение массы" Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке. | "Ограничение нагрузки на ось" Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на какую-либо ось больше указанной на знаке. |
| 3.13 | 3.14 |
| "Ограничение высоты" Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке. | "Ограничение ширины" Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке. |
| 3.15 | 3.16 |
| "Ограничение длины" Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств) габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке. | "Ограничение минимальной дистанции" Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке. |
| 3.17.1 | 3.17.2 |
| "Таможня" Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта). | "Опасность" Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью. |
| 3.17.3 |  |
| "Контроль" Запрещает проезд без остановки через контрольные пункты. |  |
| 3.18.1 | 3.18.2 |
| "Поворот направо запрещен" | "Поворот налево запрещен" |
| 3.19 |  |
| "Разворот запрещен" |  |
| 3.20 | 3.21 |
| "Обгон запрещен" Запрещается обгон всех транспортных средств. | "Конец зоны запрещения обгона" |
| 3.22 | 3.23 |
| "Обгон грузовым автомобилям запрещен" Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств. | "Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям" |
| 3.24 | 3.25 |
| "Ограничение максимальной скорости" Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке. | "Конец зоны ограничения максимальной скорости" |
| 3.26 |  |
| "Подача звукового сигнала запрещена" Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. |  |
| 3.27 | 3.28 |
| "Остановка запрещена" Запрещается остановка и стоянка транспортных средств. | "Стоянка запрещена" Запрещается стоянка транспортных средств. |
| 3.29 | 3.30 |
| "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" | "Стоянка запрещена по четным числам месяца" |
| При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки). |  |
| 3.31 |  |
| "Конец зоны всех ограничений" Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30. |  |
| 3.32 | 3.33 |
| "Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено" Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) "Опасный груз". | "Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено" Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки. |